- 附件2

- 新圩镇小散工程和零星作业安全生产日常巡查指引

小散工程和零星作业安全生产日常巡查工作由建设办组织专职安全监管员具体实施。本指引包括小散工程和零星作业项目分类、安全巡查机构工作内容、专职安全监管员工作内容三部分内容。

一、安全巡查工作内容

1.建立专职安全监管员队伍，根据本镇各村（居）辖区规模配备专职安全监管员，不定期公布各村（居）专职安全监管员名单，并定期组织专职安全监管员业务培训教育。

2.根据全镇小散工程和零星作业情况，制定巡查计划，指派并督促专职安全监管员开展日常巡查工作，建立安全巡查台账。

3.开展小散工程和零星作业信息登记现场复核。

4.开展小散工程和零星作业完工核销。

5.指导督促建设单位或业主按照有关规定开展小散工程和零星作业安全生产工作并依法履行安全生产主体责任。

6.发现未进行信息登记的，督促建设单位或业主进行信息登记，并转报村（居）。

7.发现违法违规行为，应立即制止、督促整改，并按照项目类别进行分类处置，对拒不执行的，及时上报综合执法办。

二、项目分类及相应处理方式

辖区内小散工程按照项目建设资金来源，分为一类项目（财政投资项目）、二类项目（社会出资项目）、三类项目（政府奖补项目），零星作业均划为四类项目。镇按照项目类别分别采取以下处置方式：

（一）一类项目（财政投资项目）

对存在问题较多的项目，信息管理机构可形成报告，报送给区相关行业部门，由区相关行业部门采用行业监管手段督促责任主体整改。

（二）二类项目（社会出资项目）

按照业主承诺及村规民约等予以约束，督促业主闭合整改。

（三）三类项目（政府奖补项目）

采用政策奖补调控方式，督促业主闭合整改。

（四）四类项目（零星作业）

主要采取村规民约和教育劝阻等方式督促整改。

三、专职安全监管员工作内容

1.根据安全巡查工作安排，开展信息登记后的小散工程和零星作业的现场复核，主要复核信息登记的内容是否与实际相一致，并将现场复核情况通过信息平台反馈给信息管理机构。

2.对所负责监管的村（居）开展安全巡查。其中农村建房（一类项目）巡查应结合农村建房“四到场”要求，在定位放样、基槽开挖、施工关键节点、竣工验收等四个环节均必须到场巡查。

3.对未进行信息登记、擅自进行小散工程和零星作业建设的或现场复核发现信息登记不准确的，应督促指导其按规定办理信息登记，并通知村（居）；对拒不执行的，及时上报综合执法办。

4.对照检查要点及检查表等进行巡查，发现未按照相关安全技术标准施工、作业的应立即制止，并上报巡查系统，同时发出问题整改单，督促建设单位或业主进行整改；对拒不执行的，及时上报综合执法办。

5.开展完工核销。小散工程和零星作业完工后，及时将完工情况进行登记，并在信息系统中进行完工核销。

6.发现有违反土地、规划法律法规的违法建设活动，应立即制止，并上报及时上报执法查处机构依法查处。

四、安全巡查工作流程图

附表：2-1.房建市政类小散工程安全生产日常巡查要点

2-2.小散工程安全生产控停清单

2-3.防护措施安全专项检查表

2-4.预防高坠安全专项检查表

2-5.预防触电安全专项检查表

2-6.预防物体打击安全专项检查表

2-7.预防脚手架坍塌安全专项检查表

2-8.预防模板支架坍塌安全专项检查表

2-9.起重吊装作业安全专项检查表

2-10.施工机具安全专项检查表

2-11.基坑、沟槽工程施工安全专项检查表

2-12.有限空间作业安全专项检查表

2-13.电、气焊（割）作业安全专项检查表

2-14.人工拆除安全专项检查表

2-15.小散工程和零星作业问题整改表

附表2-1

房建市政类小散工程安全生产日常巡查要点

| 序号 | 巡 查 内 容 | 巡查结果 |  | 整改措施 （结果为否时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| - 1 | 是否办理开工信息登记手续，并在施工作业现场醒目位置张贴开工信息登记表； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 2 | 是否签署风险告知书，并在施工作业现场醒目位置张贴风险告知书； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 3 | 是否签署承诺书，并在作业现场醒目位置张贴承诺书； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 4 | 特种作业（设备）人员是否持证上岗；涉及必须委托施工企业情形的，是否委托具备相应资质的企业施工作业；（日常巡查人员若对该项内容难以辨别，可跳过） |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 5 | 小散工程是否有施工作业方案或专项施工方案； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 6 | 是否对作业人员先培训后上岗； 是否有工人安全教育、安全技术交底等档案记录，是否有签字； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 7 | 现场专职安全监管员是否到岗履职； 是否有每天安全检查情况台账； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报，后续持续跟进检查并上报情况。 |
| - 8 | 高处作业工人是否佩戴安全帽、安全带、安全绳，穿防滑鞋等安全防护用具；高处作业梯子是否垫高使用； |  |  | 立即制止，并按规定上报。 |
| - 9 | 电工是否持证上岗，是否穿戴绝缘手套、绝缘鞋，用电作业的环境是否积水，电缆电线是否破旧、裸露，是否设置地线； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 10 | 电、气焊（切割）工是否持证上岗，工具、设备等是否具有合格证，施工时是否按照要求穿戴防护用具； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 11 | 临街通道或人行通道是否搭设安全防护棚；作业范围是否设置隔离警戒区并有警示标识； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 12 | 临边、洞口等易坠落处是否设有防护栏杆、警示标志； |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |
| - 13 | 与安全文明施工有关的其他问题。 |  |  | 立即制止，督促整改，并按规定上报。 |

附表2-2

小散工程安全生产控停清单

| 序号 | 类型 | 具体情形 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 信息登记 | 未按要求进行信息登记或提供虚假登记信息逃避安全生产责任，或把应办理施工许可证的工程分解逃避监管的； | 存在有关情形的，一律控停，并按有关规定进行处置。 |
| - 2 | 资质资格 | 涉及必须委托施工企业情形的，未委托或委托资质不符合要求的施工企业；涉及特种作业的，特种作业人员未取得特种作业资格证或特种作业资格证不符合要求的； |  |
| - 3 | 施工方案 | 涉及危险性较大分部分项工程，未制定专项施工方案，或者未按规定审查；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，未制定专项施工方案或其方案未经专家论证通过的； |  |
| - 4 | 地下管线、周边设施保护 | 工程开工前，未落实对相邻建筑物、构筑物、（地铁、燃气等）地下管线、市政公用设施等安全防护措施的； |  |
| - 5 |  | 在燃气管道安全保护范围内依法从事顶进等可能危害燃气管道安全的活动，或者在燃气管道安全控制范围内施工，建设单位或业主未会同施工方，与管道燃气企业签订安全保护协议的； |  |
| - 6 | 人员配备 | 涉及必须委托施工单位情形的，施工单位未落实安全生产责任制，未设立安全生产管理机构、未配备安全生产管理人员， 施工现场无安全生产管理人员进行现场监管的； |  |
| - 7 | 培训及合格证书 | 工程负责人、安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格（无安全资格证、无特种作业操作证等）即从事相关工作的； |  |
| - 8 | 技术交底 | 施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，未进行安全技术交底（没有安全技术交底记录）的； |  |
| - 9 | 防护用具 | 未向作业人员提供安全防护用具和用品的，或提供不符合相关技术质量要求的安全防护用品的； |  |
| - 10 | 验收情况 | 对于按照规定需要验收的危大工程，未按照要求进行验收的；起重机械、施工机具、临时用电、临边及洞口防护、作业平台、登高设施、吊具、索具、安全防护用具等设备设施未经验收合格的； |  |
| - 11 | 警示标识、消防 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的； |  |
| - 12 | 自查自纠 | 未全面开展安全隐患自查自纠，及时排查处理施工现场安全隐患，未记录每天安全生产检查和隐患处理情况、建立检查台账的； |  |
| - 13 | 安全生产条件 | 在预防高坠、预防触电、预防物体打击、预防坍塌、预防起重机械伤害、预防中毒窒息等方面，安全生产条件不符合要求的（具体检查表格见附件2-13）。 |  |

附表2-3

防护措施安全专项检查表

检查部位：        检查人员：          检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需要采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 施工现场施工人员是否佩戴安全帽；安全帽质量是否符合现行国家相关标准的要求； |  |  |
| - 2 | 在建工程外脚手架架体外侧是否采用密目式安全网封闭，网间连接是否严密；安全网质量是否符合现行国家相关标准的要求； |  |  |
| - 3 | 高处作业人员是否按规定系挂安全带；安全带系挂是否符合要求；安全带质量是否符合现行国家相关标准的要求； |  |  |
| - 4 | 工作面边沿是否有临边防护；临边防护设施的构造、强度是否符合规范要求； |  |  |
| - 5 | 在建工程的孔、洞是否采取防护措施；防护措施、设施是否符合要求； |  |  |
| - 6 | 在建工程的通道口是否搭设防护棚或防护是否严密、牢固；防护棚两侧是否进行封闭；防护棚宽度是否大于通道口宽度；防护棚长度是否符合要求；防护棚的材质是否符合规范要求； |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-4

预防高坠安全专项检查表

检查部位：        检查人员：          检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高处作业相关特种作业人员是否持证上岗； |  |  |
| 2 | 施工作业人员是否经培训教育，考核合格； |  |  |
| 3 | 是否按要求组织作业前安全教育、安全技术交底； |  |  |
| 4 | 高处作业是否有专人进行现场监管，是否违规单人现场作业； |  |  |
| 5 | 高处作业人员是否配备必要安全防护用品，安全防护用品是否正确穿戴使用； |  |  |
| 6 | 高处作业工具是否有防坠落措施，用完的工具是否随手放入工具袋； |  |  |
| 7 | 高处作业地面是否清洁、平整，作业梯是否平稳固定，四脚梯、人字梯是否有防滑动的设置，安全绳是否挂靠于牢固处且长度适当。 |  |  |
| 8 | 高处作业移动操作平台高度是否不大于5m，高宽比是否大于2:1；落地式操作平台高度是否不大于15m，高宽比是否不大于3:1； |  |  |
| 9 | 操作平台是否设有防护栏杆，防护栏杆防护高度是否符合要求； |  |  |
| 10 | 悬空作业是否有固定立足点，立足处的设置是否牢靠，是否配置登高和防坠落装置和设施； |  |  |
| 11 | 是否违规在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行； |  |  |
| 12 | 在轻质型材屋面上作业，是否搭设临时走道板，是否违规在轻质型材上行走； |  |  |
| 13 | 危险作业是否设置警示区，是否安排有专人监护；是否违规在同一垂直作业面内交叉作业； |  |  |
| 14 | 洞口临边防护是否符合要求；安全绳、安全兜网设置是否符合要求； |  |  |
| 15 | 是否违规在夜间高处作业；是否违规在六级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气进行室外高处作业。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-5

预防触电安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需要采取的 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 不得使用双色线替代任何相线和工作零线； |  |  |
| - 2 | 每台机具是否有单独的开关箱； |  |  |
| - 3 | 开关箱是否有漏电保护器，保护器是否有效； |  |  |
| - 4 | 开关箱与用电设备的距离应不大于3米； |  |  |
| - 5 | 电缆电线是否破损； |  |  |
| - 6 | 电缆电线接头是否裸露； |  |  |
| - 7 | 电缆电线是否拖地浸水； |  |  |
| - 8 | 室内220V灯具距离地面不得低于2.5米； |  |  |
| - 9 | 离地面高度低于2.5米的照明电源电压是否为安全电压； |  |  |
| - 10 | 金属照明灯具外壳是否接地； |  |  |
| - 11 | 是否备有“禁止合闸，有人工作”的停电标识牌； |  |  |
| - 12 | 交流焊机是否有二次空载降压保护器； |  |  |
| - 13 | 电工是否持证上岗。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-6

预防物体打击安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需要采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 作业人员是否配备必要安全防护用品； |  |  |
| - 2 | 高空、吊装、拆除等作业时是否有围栏、安全警示和专人监护； |  |  |
| - 3 | 高处作业人员是否有工具袋，是否有随手乱放现象； |  |  |
| - 4 | 是否有高空抛物现象； |  |  |
| - 5 | 是否存在上下违章交叉作业、水平隔离措施是否到位； |  |  |
| - 6 | 洞口、临边部位等水平防护设施是否到位； |  |  |
| - 7 | 是否有安全通道，安全通道是否防护到位； |  |  |
| - 8 | 物料是否堆放平稳、有无超高堆放、远离洞口和临边； |  |  |
| - 9 | 拆除作业时建筑垃圾、物料等是否及时清运； |  |  |
| - 10 | 物料吊运时是否安全可靠； |  |  |
| - 11 | 吊运易散落物料是否采用专用吊具； |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-7

预防脚手架坍塌安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 架体搭拆是否编制专项施工方案，是否按规定审核、审查，需专家论证的方案是否组织专家论证； |  |  |
| - 2 | 立杆基础是否平整压实，是否采取排水措施，底部是否设置垫板，纵横向扫地杆是否按规范要求设置； |  |  |
| - 3 | 立杆、纵、横向水平杆间距是否按方案搭设，是否按规定设置剪刀撑或斜撑，剪刀撑，斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件的固定是否符合规范要求； |  |  |
| - 4 | 作业层脚手板是否满铺及铺设牢固，脚手板材质是否符合规范要求；作业层防护栏杆是否符合规范要求，架体外侧是否用安全网封闭； |  |  |
| - 5 | 架体与建筑结构是否按照两步三跨间距采用刚性连墙件可靠拉结；临街搭设脚手架时外侧是否有防止坠物伤人的防护措施； |  |  |
| - 6 | 脚手架使用期间，是否存在提前拆除主节点处的连墙件、纵横向水平杆、扫地杆等情况； |  |  |
| - 7 | 脚手架搭拆作业是否设置安全警戒区有专人监护，是否设置人员上下专用通道； |  |  |
| - 8 | 钢管、扣件是否有生产许可证、产品质量合格证明；是否存在严重锈蚀、变形、断裂、穿孔、脱焊、螺栓松动等情况； |  |  |
| - 9 | 作业前是否按要求组织安全教育、安全技术交底，交底内容是否具有针对性，是否留有文字记录； |  |  |
| - 10 | 特种作业人员是否持证上岗，证书是否真实有效、人证相符；现场作业人员是否配备安全防护用品，是否正确佩戴和使用。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-8

预防模板支架坍塌安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 模板支架是否编制专项施工方案，是否按规定审核、审查，需专家论证的方案是否组织专家论证； |  |  |
| - 2 | 模板支架基础是否坚实平整，支架底部是否设置底座或垫板，是否设置排水措施，是否设置扫地杆； |  |  |
| - 3 | 立杆纵、横间距，水平杆步距是否符合要求，是否按要求设置竖向剪刀撑及水平剪刀撑； |  |  |
| - 4 | 立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度是否符合要求，支架的基础沉降、架体变形是否采取监测措施； |  |  |
| - 5 | 支架高宽比超过规定时，是否采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等安全措施； |  |  |
| - 6 | 浇筑混凝土时是否对混凝土堆积高度进行控制； |  |  |
| - 7 | 模板支架材料进场前是否按规定进行验收，是否查验生产许可证、产品质量合格证明，是否存在严重锈蚀、弯曲、变形、断裂、脱焊、螺栓松动等情况； |  |  |
| - 8 | 模板支架拆除时混凝土强度是否达到规范要求，并经相关负责人确认后方可拆除； |  |  |
| - 9 | 是否按要求组织作业前安全教育、安全技术交底，内容是否具有针对性，相关人员签字确认手续是否齐全； |  |  |
| - 10 | 特种作业人员是否持证上岗，证书是否真实有效、人证相符； |  |  |
| - 11 | 现场作业人员是否配备安全防护用品，是否正确佩戴和使用。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-9

起重吊装作业安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需要采取的 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 起重吊装是否编制专项施工方案，是否按规定审核、审查； |  |  |
| - 2 | 起重司机、信号司索工等相关特种作业人员是否持证上岗； |  |  |
| - 3 | 是否按要求组织作业前安全教育、安全技术交底； |  |  |
| - 4 | 进行起重吊装作业时是否有专人负责现场监护； |  |  |
| - 5 | 起重机械是否取得检验报告，并处于有效期； |  |  |
| - 6 | 机械是否按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围； |  |  |
| - 7 | 吊具、索具是否符合安全要求； |  |  |
| - 8 | 机械上的各种安全防护装置、保险装置是否齐全有效； |  |  |
| - 9 | 起重臂覆盖范围是否设置警戒区域； |  |  |
| - 10 | 吊装区域存在变压器、架空线路、地下管线的是否采取防护措施； |  |  |
| - 11 | 吊运易散落物料时是否使用专用吊具； |  |  |
| - 12 | 起重机与架空线路安全距离是否符合规范要求； |  |  |
| - 13 | 作业处地面承载力是否符合要求，全部支腿应完全展开，枕木或钢板应垫实。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-10

施工机具安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 平刨机是否设置护手安全装置；传动部位是否设置防护罩；机具是否做保护接零或设置漏电保护器。 |  |  |
| - 2 | 圆盘锯是否设置锯盘护罩；分料器、防护挡板安全装置和传动部位是否设置防护罩；机具是否做保护接零或设置漏电保护器。 |  |  |
| - 3 | Ⅰ类手持电动工具是否采取保护接零或设置漏电保护器；使用Ⅰ类手持电动工具是否按规定穿戴绝缘用品；手持电动工具应禁止随意接长电源线。 |  |  |
| - 4 | 钢筋机械是否做保护接零或设置漏电保护器；钢筋加工区是否设置防护棚；钢筋冷拉作业区是否设置防护栏板 ；机具传动部位是否设置防护罩。 |  |  |
| - 5 | 电焊机是否做保护接零或设置漏电保护器；是否设置二次空载降压保护器；电焊机一次线长度是否超过规定或进行穿管保护；二次线是否采用防水橡皮护套铜芯软电缆；二次线长度是否超过规定或绝缘层老化；电焊机是否设置防雨罩或接线柱设置防护罩。 |  |  |
| - 6 | 搅拌机是否做保护接零或设置漏电保护器；离合器、制动器、钢丝绳达是否达到规定要求；搅拌机上料斗是否设置安全挂钩或止挡装置；机具传动部位是否设置防护罩；场地是否设置安全防护棚。 |  |  |
| - 7 | 气瓶是否安装减压器；乙炔瓶是否安装回火防止器；气瓶间距应小于5m或与明火距离小于10m是否采取隔离措施；气瓶是否设置防震圈和防护帽；气瓶存放是否符合要求。 |  |  |
| - 8 | 翻斗车制动、转向装置是否灵敏；驾驶员是否持证操作；是否行车载人或违章行车。 |  |  |
| - 9 | 潜水泵是否做保护接零或设置漏电保护器；负荷线是否使用专用防水橡皮电缆；负荷线是否有接头。 |  |  |
| - 10 | 振捣器是否做保护接零或设置漏电保护器；振捣器是否使用移动式配电箱；电缆线长度是否超过30m；操作人员是否穿戴绝缘防护用品。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-11

基坑、沟槽工程施工安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 是否编制专项施工方案，是否按规定审核、审查，需专家论证的方案是否组织专家论证； |  |  |
| - 2 | 是否采取有效措施保护基坑、沟槽主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线安全； |  |  |
| - 3 | 做到先支护后开挖，严禁超挖，及时回填； |  |  |
| - 4 | 采取支撑的支护结构拆除支撑时是否达到拆除条件； |  |  |
| - 5 | 基坑、沟槽周边施工材料、设施或车辆荷载是否超过设计要求的地面荷载限值； |  |  |
| - 6 | 基坑、沟槽周边是否按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道； |  |  |
| - 7 | 基坑、沟槽施工是否采取截排水措施，以防止出现积水和流沙； |  |  |
| - 8 | 汛期施工时是否对施工现场排水系统进行检查和维护，以保证排水畅通； |  |  |
| - 9 | 基坑、沟槽工程是否按照规定进行施工监测，是否指定专人对基坑、沟槽周边进行巡视，出现危险征兆时是否采取应急处置措施； |  |  |
| - 10 | 开挖过程是否有专人监护，出现紧急情况时，是否做到及时处理。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-12

有限空间作业安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 作业行为是否经过批准，是否在作业现场张挂作业审批表； |  |  |
| - 2 | 作业人员是否通过安全教育和安全技术交底； |  |  |
| - 4 | 是否有通风措施，是否进行检测； |  |  |
| - 5 | 作业空间内所使用的临电线缆绝缘效果是否良好； |  |  |
| - 6 | 作业空间内所使用的用电设备是否已有开关箱，开关箱应设置在方便操作的临近位置；开关箱内是否安设了漏电保护器，漏电保护器动作是否灵敏、有效； |  |  |
| - 7 | 是否安排专人进行监护，监护人员是否配备相应的通讯器材； |  |  |
| - 8 | 作业现场附近是否已配备相应的应急救援器材； |  |  |
| - 9 | 作业现场是否张挂安全警示标志； |  |  |
| - 10 | 作业人员工作时间是否超时。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-13

电、气焊（割）作业（动火作业）安全专项检查表

检查部位：          检查人员：            检查时间：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 情 况 | 需采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 焊工是否持证上岗；是否按要求穿戴防护用品； |  |  |
| - 2 | 电、气焊（切割）作业是否按照规定履行动火审批手续； |  |  |
| - 3 | 电、气焊（切割）机械是否放置在防雨、干燥和通风良好的地方； |  |  |
| - 4 | 电、气焊（切割）现场是否有易燃、易爆物品； |  |  |
| - 5 | 电、气焊（切割）工具、设备等是否有合格证； |  |  |
| - 6 | 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度是否小于5m，其电源进线处是否设置防护罩； |  |  |
| - 7 | 发电机式直流电焊机的换向器是否有检查和维护记录； |  |  |
| - 8 | 电焊机械开关箱中的漏电保护器是否符合要求； |  |  |
| - 9 | 交流电焊机械是否装配防二次侧触电保护器； |  |  |
| - 10 | 电焊机械的二次线是否采用防水橡皮护套铜芯软电缆；其电缆长度是否小于30m；是否违规采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线； |  |  |
| - 11 | 电、气焊（切割）现场10m范围内，是否有堆放氧气瓶、乙炔气瓶及其他易燃物品；氧气瓶与乙炔气瓶的存放间距是否小于5m； |  |  |
| - 12 | 乙炔气瓶是否平放；气瓶是否处于暴晒环境中； |  |  |
| - 13 | 氧气瓶是否安装减压器；乙炔瓶是否安装回火防止器； |  |  |
| - 14 | 是否违规在露天冒雨电、气焊（割）作业； |  |  |
| - 15 | 是否违规在运行中的压力管道，装有易燃易爆物品的容器和承载受力构件上进行电、气焊（割）作业； |  |  |
| - 16 | 是否违规在有可燃材料的部位进行电、气焊（割）作业； |  |  |
| - 17 | 是否违规在有可燃蒸汽、气体、粉尘或禁止明火的危险场所进行电、气焊（割）作业； |  |  |
| - 18 | 是否违规同时与油漆、喷涂、脱漆、木工等操作同时间、同部位上下交叉作业； |  |  |
| - 19 | 在容器内施焊时，是否按有限空间作业进行安全防护； |  |  |
| - 20 | 在高处动火作业时，是否清除地面易燃易爆物品；作业部位下方是否设置接渣容器；作业部位及地面是否配备灭火器材；是否有专人监护； |  |  |
| - 21 | 电、气焊（割）作业结束或离开现场时，是否切断电源、气源；是否违规放置在易燃、易爆和可燃物上。 |  |  |

注：需要采取的措施：是指检查人员建议施工方对存在问题的整改措施。

附表2-14

小散工程和零星作业问题整改表

（编号：   ）                                      时间:    年  月  日

| 信息登记人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 存在问题 | 存在问题： （针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照取证） |  |  |  |  |  |
| 整改要求 | 整改要求： （一）停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 （二）限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束2日内通知巡查人现场复查。 |  |  |  |  |  |
| 到场 人员 | 建设单位或业主 |  | 签收日期： | 生产 经营单位 |  | 签收日期： |
|  | 专职安全监管员 |  |  | 其他人员 |  |  |

注：本表专职安全监管员、建设单位或业主、生产经营单位各1份。